- Technická zpráva

- Kolmá parkovací stání – ul. Synkova

- Úvod:

Objekt řeší vybudování 40 kolmých parkovacích stání na ul. Synkova v Brně Líšni (vpravo směrem od vjezdu do ulice). Navržené řešení zohledňuje stávající stav ul. Synkova,  polohu inženýrských sítí, bezpečnost v místě přecházení chodců a rozměry parkovacích stání v souladu s ČSN 73 6056 z března 2011.

Návrh technického řešení byl proveden v souladu s ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic", ČSN 73 6102 "Projektování křižovatek na silničních komunikacích", ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací" a ČSN 73 6056 "Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel" včetně případných změn.

Nově vybudovaná parkovací stání se stanou součástí ul. Synkovy na kterou navazují a budou udržována a spravována stejně jako tato komunikace.

- Technické řešení:

- Situační řešení:

- Parkoviště

- Parkovací stání jsou navržena pro osobní vozidla (vpravo směrem od vjezdu do ul. Synkovy), kolmá k ose ul. Synkovy. Vzhledem k tomu, že stávající komunikace – ul. Synkova má šířku mezi obrubami  6,00m  je navržena šířka stání 2,50m (krajní stání 2,75m). Hloubka stání je navržena 4,50 m délka s převisem 0,50m přes zvýšený obrubník. Celkem je navrženo 40 stání a z toho 2 stání pro OTP dle vyhlášky 398/2009. Podrobnosti situačního řešení jsou patrny ze situace 1:250.

- Pěší doprava

- V předmětné lokalitě jsou dvě teoretická místa pro přecházení vlevo ve směru od ul. Houbalovy (viz situace chodníků) a tři teoretická místa pro přecházení vzhledem na situování boxů na odpady. Pochůzkou bylo zjištěno, že v prostoru mezi stávajícími boxy na odpad jsou ještě umístěny kontejnery na tříděný odpad což je další teoretické místo pro přecházení.

- S ohledem na konfiguraci terénu bude stávající chodník vlevo ve směru od ul. Houbalovy od parkovacích stání oddělen palisádovou zídkou (ekvivalent BEST MASIV délka prvků 1500mm s ocelovým zábradlím se svislou výplní) a teoretická místa pro přecházení budou sloučena do jednoho, situovaného v místě napojení stávajícího chodníku kolmého k ul. Synkova (podrobnosti viz výkresová dokumentace). Prostor mezi palisádovou zídkou a obrubníkem parkovacích stání (převis vozidel) bude zadlážděn stejnou konstrukcí jako chodníky pro pěší. Na rubu opěrné zídky bude zřízena hydroizolace dle doporučení výrobce a se souhlasem budoucího správce.

- Dle ČSN 73 6110 tab. 17 je u místa pro přecházení a pro rychlost 30km/hod dodržet volný rozhled chodce na místě pro přecházení vlevo ve směru přecházení 5,00m a vpravo ve směru přecházení 3,00m. Každé samostatné místo pro přecházení znamená tedy ztrátu 8,00m plus vlastní šířku místa pro přecházení. V návrhu je tedy obsaženo i možné sloučení míst pro přecházení tak, aby stávající stav byl co možná nejméně dotčen a aby byly minimalizovány ztráty prostoru pro parkování z titulu rozhledu chodců. Přeložky umístění kontejnerů na odpad nejsou součástí této stavby

- Výškové řešení:

- Výškové řešení parkovacích stání respektuje stávající hranu ul. Synkovy na které jsou napojeny. Vlastní podélný sklon stání je navržen ve sklonu do 0,50% tak, aby docházelo k zasakování prakticky veškeré srážkové vody.

- Konstrukce vozovky:

- Stávající obrubník a přídlažba v místě parkovacích stání budou odbourány. Po položení nového přejezdového obrubníku bude hrana komunikace zaříznuta ve vzdálenosti min 0,90m od nového obrubníku (nejmenší funkční šířka finišeru) a budou odfrézovány stávající živičné vrstvy (viz vzorové řezy) a následně bude položena konstrukce nahrazující přídlažbu. Spára mezi stávající vozovkou a předlažbou bude zatěsněna trvale pružnou zálivkou.

- Konstrukce vozovky parkovacích stání byla navržena v souladu s TP 170 a s ohledem na nedostatečnou kapacitu dešťové kanalizace jako vsakovací.

- Skladba konstrukce vozovky nahrazující přídlažbu u obrubníků:

- Asfaltový beton  střednězrnný ACO 11+................40mm

- Asfaltový beton hrubý ACL 16+.............................80mm

- Obalované kamenivo ACP 22+...................... cca 100mm

v tl bet. lože přídlažby

- Spojovací postřik...................................................1,50kg/m²

Celkem......cca 220mm

Skladba konstrukce parkovacích stání:

- Vsakovací dlažba BEST-KROSO 210/140/80.......80mm

- ložní vrstva drť 4-8 ................................................40mm

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK................200mm

- Štěrkodrť...............................................................150mm

celkem.............470mm

odvodnění pláně navazuje na odvodnění pláně stáv. vozovky

Konstrukce chodníků:

- Betonová dlažba DL............................................60mm

- Ložná vrstva LV..................................................40mm

- Štěrkodrť ŠD.....................................................150mm

Celkem................................................................250mm

- Minimální deformační modul na pláni pro tyto vozovky musí být 45MPa. V případě nevhodných zemin v podloží vozovek bude pod veškerými pojížděnými plochami nutno vyměnit zeminy aktivní zóny za vhodný materiál v tloušťce 50cm pod pláň. Ověření vhodnosti tohoto opatření bude provedeno hutnícím pokusem Všechny vozovky komunikací jsou lemovány silničním betonovým obrubníkem osazeným do bet. Lože.

- Odvodnění:

Odvodnění je uvažováno vsakováním, pokud bude na hraně napojení na vozovku ul. Synkovy zjištěna drenáž bude zachována popřípadě obnovena.

- Bezpečnostní opatření:

Navržený řešení nevyžaduje žádné zvláštní bezpečnostní opatření. V rámci vybudování parkoviště bude zřízeno standardní svislé a vodorovné dopravní značení zejména pak snížení rychlosti na 30km/hod s ohledem na minimalizaci rozhledů chodců. Předpokládá se však, že před dokončením stavby bude provedeno nové dopravní značení pro celou lokalitu (zóny) a dopravní značení této stavby bude upraveno v rámci stanovení dopravního značení.

Na palisádové zídce bude osazeno ocelové, trubkové, dvoumadlové  zábradlí se svislou výplní výšky min 1100mm.

- Realizace:

Stavba komunikací bude realizována z běžných stavebních materiálů (zeminy, betonové dílce, beton, ornice) a nemá žádný negativní vliv na současný stav životního prostředí. Doba výstavby se předpokládá cca 2 měsíce. Při stavbě budou respektovány všechny podmínky pro stavbu v  ochranném pásmu existujících inženýrských sítí.

Brno, srpen 2012                                                                                           Ing Jiří Mikulášek